灵丘县东岐选矿有限公司铁精粉加工项目

阶段性竣工环境保护验收意见

2019年12月6日，灵丘县东岐选矿有限公司组织验收调查报告编制技术支持单位山西昌顺源达环保科技有限公司及应邀环保专家对灵丘县东岐选矿有限公司铁精粉加工项目阶段性竣工进行现场检查和验收（验收组名单附后）。验收组听取了建设单位代表对项目建设及环保执行情况的汇报及技术支持单位代表对工程阶段性竣工环境保护验收调查报告内容的介绍，现场检查了工程建设、环保设施建设、污染治理情况和生态保护措施落实状况，查阅了相关资料，经认真讨论和审议，形成现场检查验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于灵丘县石家田乡石家田村、下北罗村，其中选矿厂位于石家田村南侧1.7km，尾矿库位于选厂东南方向2.7km处，项目占地均为荒地。本项目选矿厂年加工原矿石22.16万吨，矿石品位为31.47%，年产铁精粉10.0万吨，精粉品位65.0%，甩废石量为5790吨，年产尾矿12.16万吨，约合堆积体积9.07万立方米，尾矿排入尾矿库中，年生产天数约300天。

项目建设内容主要包括磨选车间、精矿脱水车间、精粉车间、尾矿脱水车间、原矿库、原矿料仓、尾矿库及办公辅助设施等。项目主要建设内容见下表：

表1    主体工程主要建设内容

| 工程名称 |  | 建设位置 | 环评主要内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 磨选车间 | 选矿厂 | 新建磨选车间1座，占地面积1320m2；彩钢结构，新购置震动给料机6台、格子型球磨机3台、溢流型球磨机3台、一段磁选机3台、二段磁选机3台、三段磁选机6台、高频振动筛11台等。 | 与环评一致 |
|  | 精矿脱水车间 |  | 新建精矿脱水车间1座，占地面积990m2；彩钢结构，新购置盘式真空过滤机1台、中矿泵、精矿皮带机等。 | 与环评一致 |
|  | 尾矿脱水车间 |  | 新建尾矿脱水1座，占地面积443m2；彩钢结构，新购置脱水筛、带式压滤机等。 | 与环评一致 |
| 储运工程 | 原矿库 | 选矿厂 | 新建原矿库一座，堆场长44m，宽40m，占地面积1760m2，彩钢全封闭。 | 与环评一致 |
|  | 产品库 |  | 新建精粉车间一座，占地面积2733m2，彩钢全封闭，地面硬化防渗，用于储存铁精粉、暂存废石（含尾矿） | 由于原料变更为粒径<30mm的矿石，不需要破碎、筛分，没有废矿石产生。尾矿未存于产品库，露天堆存，由汽车清运至尾矿库内。其余与环评一致 |
| 辅助工程 | 磅房 | 选矿厂 | 新建，占地面积12m2，均为一层砖混结构 | 与环评一致 |
|  | 初期雨水收集池 |  | 新建1座200m3初期雨水收集池，位于厂区南部 | 与环评一致 |
|  | 办公楼 |  | 新建办公楼一栋，占地面积446m2，砖混结构，一层，设办公室、财务室、会议室等 | 彩钢结构办公楼一栋，占地面积150m2。其余与环评一致 |
|  | 生活区 |  | 新建生活楼一栋，占地面积840m2，砖混结构，一层 | 新建生活楼一栋，占地面积240m2，砖混结构，一层 |
| 公辅工程 | 供电系统 | 选矿厂 | 由石家田乡变电站供电，厂内设800KVA变压器1台 | 与环评一致 |
|  | 供水系统 | 选矿厂 | 生产用水采用尾矿回水和厂区生产补水；生活用水由石家田乡供水管网提供，厂区北侧设置高位水池 | 未建设高位水池，其余与环评一致 |
|  | 供热系统 | 选矿厂 | 本项目全年生产300d，厂区设一台2t/h电锅炉采暖 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 原矿库 | 选矿厂 | 地面硬化，彩钢全封闭，设自动洒水装置 | 与环评一致 |
|  | 铁精矿储存 | 选矿厂 | 新建精粉车间一座，占地面积2733m2，彩钢全封闭，地面硬化防渗，用于储存铁精粉 | 与环评一致 |
|  | 破碎筛分工段 | 选矿厂 | 设5个集气罩+1台布袋除尘器，集气效率95%、除尘效率99.5%，废气经处理后通过不低于15m高的排气筒达标排放 | 本项目目前所用原料已经破碎，未建设破碎筛分工段（后期建设破碎筛分工段另行验收）。 |
|  | 尾矿库 | 尾矿库 | 位于选矿厂东南2.7km处新建干排尾矿库，尾矿库所在冲沟大致呈西-东走向，沟长1.78km，沟口朝东，两侧岸坡陡峭，沟内小支沟发育，沟谷自上游向下游由“V”型过渡为“U”型，沟底宽3-40m不等，沟底平均纵坡约为5%，总库容87.4×104m3。尾矿库建截洪沟，两侧设截水沟，场内建横向及竖向的引水道，并在底部修筑引水涵洞，延伸至沟口 | 与环评一致 |
|  | 生活污水 | 选矿厂 | 厂区使用旱厕，在厂区生活区内设一10m3的沉淀池，废水经收集沉淀后可用于厂区绿化、堆场洒水抑尘等；生产废水全部回用；运营期厂区无废水外排； | 与环评一致 |
|  | 初期雨水收集池 | 选矿厂 | 新建1座200m3初期雨水收集池 | 与环评一致 |
|  | 事故水池 | 选矿厂 | 新建1座1500m3的事故水池 | 与环评一致 |
|  | 设备噪声 | 选矿厂 | 厂房隔声，选用低噪声设备，并采取消声、减振、密闭等降噪措施； | 与环评一致 |
|  | 生活垃圾 | 选矿厂 | 厂内设封闭的生活垃圾收集箱，定期交由当地环卫部门统一处理； | 与环评一致 |
|  | 绿化 | 选矿厂 | 厂区绿化面积1000m2 | 与环评一致 |

（二）建设过程及环保审批情况

1、2018年3月26日，灵丘县发展和改革局以灵发改备案[2018]21号出具企业投资项目备案证明。

2、2018年10月19日，灵丘县国土资源局出具关于灵丘县东岐选矿有限公司尾矿库的拟选址意见。

3、2019年5月，北京华夏博信环境咨询有限公司编制完成《灵丘县东岐选矿有限公司铁精粉加工项目环境影响报告书》。

4、2019年5月23日，灵丘县环境保护局以灵环函[2019]44号出具《关于对灵丘县东岐选矿有限公司铁精粉加工项目主要污染物排放总量控制指标的核定意见》。

5、2019年7月30日，大同市生态环境局灵丘分局以灵环函[2019]70号文对本项目报告书进行了批复。

6、2019年8月28日，本项目取得灵丘县环境保护局颁发的排污许可证，证书编号：91140224MAOJYGUL6U001P。

7、2019年8月，本项目开工建设，2019年10月20日竣工。

8、2019年9月，该公司编制了《灵丘县东岐选矿有限公司铁精粉加工项目突发环境污染事故应急预案》，并于2019年11月18日在大同市生态环境局灵丘分局进行了备案，备案号为140224-2019-016-L。

9、灵丘县东岐选矿有限公司于2019年10月开始准备该项目竣工环境保护验收调查工作，并委托山西中安环境监测有限公司于2019年11月11--12日进行了污染源监测，在此基础上编制完成《灵丘县东岐选矿有限公司铁精粉加工项目竣工环境保护验收调查报告》。

10、2019年12月，该公司尾矿库取得大同市应急管理局颁发的安全生产许可证，证书编号：（晋）FM安许证字【2019】B12352号。

（三）投资情况

本工程总投资2100万元，其中环保总投资为220.0万元，环保投资占比为10.48%。

- 验收范围

本次竣工验收为阶段性验收，验收范围为本项目选矿厂及尾矿库。其中选矿厂中破碎筛分车间未建设，本次验收范围不包括破碎筛分车间。

二、工程变更情况

- 与环评阶段相比，主要有以下变更内容：

（一）主体工程变更

1、环评中本项目建设2台圆锥破碎机、1台振动筛、1台鄂式破碎机、1台震动给料机。实际建设过程中未建设破碎、筛分车间。原料由原矿石变更为粒径<30mm的矿石，不需要破碎、筛分。

2、环评中在厂区北侧设置高位水池。实际建设中，生活用水由石家田乡供水管网提供，未建设高位水池。

3、环评要求废矿石和尾矿暂存在产品库，实际上由于原料变更为粒径<30mm的矿石，没有废矿石产生。尾矿未存于产品库，露天堆存，由汽车运输至尾矿库内。

- （二）环保设施变更

环评时没要求建设危废暂存间，实际建设了危废暂存间，用于暂存废机油、废棉纱、废油桶。

- 环评文件以及批复落实情况

本项目较好地执行了环境影响评价和环境保护“三同时”制度。根据现场调查及验收调查报告，该工程主要环境保护设施及生态保护措施基本按照环境影响评价文件及批复文件的要求进行了建设并投入使用，具体见表2、表3。

表2     环评提出的环保措施执行情况

| 种类 | 污染源名称 | 批复版环评中采取治理措施 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原矿堆场、铁精粉储存、废石临时堆场 | 新建一座占地面积1760m2的原矿库，长44m，宽40m，地面硬化防渗，形成全封闭式储库，用于储存原矿，并设覆盖全堆场的自动洒水装置；新建一座占地面积2733m2的产品库，地面硬化防渗，形成全封闭式储库，用于储存铁精粉，暂存废石（含尾矿）。 | 建设一座占地面积1760m2的原矿库，长44m，宽40m，地面硬化防渗，形成全封闭式储库，用于储存原矿，并设覆盖全堆场的自动洒水装置；建设一座占地面积2733m2的产品库，地面硬化防渗，形成全封闭式储库，用于储存铁精粉。由于原料变更为粒径<30mm的矿石，不需要破碎、筛分，没有废矿石产生。尾矿未存于产品库，露天堆存，由汽车运输至尾矿库内。 |
|  | 一级、二级破碎、筛分 | 车间内操作，破碎机设集尘罩+布袋除尘器，集尘效率95%，除尘效率99.5%，共设5个集气罩+1个布袋除尘器，1个不低于15m高排气筒 | 未建设一级、二级破碎、筛分 |
|  | 输送转运 | 封闭皮带走廊，进料端加胶皮挡帘，原料入料及转载处均采取喷水灭尘，抑尘90% | 封闭皮带走廊，进料端加胶皮挡帘，原料入料及转载处均采取喷水灭尘 |
|  | 料仓 | 对料仓进行全封闭，并布置于车间内，抑尘效率90% | 对料仓进行全封闭，并布置于车间内 |
|  | 道路运输 | 洒水抑尘、运输车辆遮盖严实等，抑尘效率70% | 道路洒水抑尘、运输车辆遮盖严实 |
|  | 尾矿库 | 采用尾矿层层堆放压实，并及时分片覆土封闭进行绿化 | 采用尾矿层层堆放压实，并及时分片覆土封闭进行绿化 |
| 废水 | 生活污水 | 厂区使用旱厕，在厂区生活区内设一10m3的沉淀池，废水经收集沉淀后可用于厂区绿化、堆场洒水抑尘等。 运营期厂区做到无废水外排。 | 厂区使用旱厕，在厂区生活区内设一10m3的沉淀池，废水经收集沉淀后可用于厂区绿化、堆场洒水抑尘等。 厂区无废水外排。 |
|  | 选矿水、跑冒滴漏水 | 厂内设置集水池，将跑、冒、滴、漏、地板冲洗水、产品淋控水等经收集后，泵入生产系统，作为选矿水补充水； | 建设1座60m3集中水池，泵入生产系统，作为选矿水补充水； |
|  | 初期雨水 | 1座200m3雨水收集池 | 建设了1座200m3雨水收集池 |
|  | 事故水池 | 1座1500m3事故水池 | 建设了1座1500m3事故水池 |
| 固废 | 尾矿 | 废石外售至项目区域拌合站进行综合利用；尾矿浆经浓缩机进行分离，分离后的尾矿排至尾矿库内，设干排尾矿库； | 由于原料变更为粒径<30mm的矿石，不需要破碎、筛分，没有废矿石产生。尾矿浆经浓缩机进行分离，分离后的尾矿排至尾矿库内，设干排尾矿库。 |
|  | 布袋除尘器除尘灰 | 除尘灰全部回用于生产； | / |
|  | 办公生活 | 委托环卫部门定期清运 | 送环卫部门指定地点 |
|  | 废机油、废棉纱 | / | 厂内建设危废暂存间，交由有资质单位处置 |
| 噪声 | 破碎机、分级机、球磨机、磁选机、水泵等设备噪声 | 厂房隔声，选用低噪声设备，并采取消声、减振、密闭等降噪措施； | 厂房隔声，选用低噪声设备，并采取消声、减振、密闭等降噪措施； |
| 生态 | 选矿厂 | 厂区可硬化面积100%硬化，增加厂区绿化面积，绿化面积达到1000m2 | 厂区可硬化面积100%硬化，增加厂区绿化面积，绿化面积达到1000m2 |
|  | 尾矿库 | 尾矿库封场后按评价要求，进行土地复垦，生态恢复 | 按方案规定期限进行实施 |
| 其他 | 环境管理和监测 | 设立环保管理部门，制定相应的环保管理制度。 | 设立以总经理领导的环保管理部门，制定了相应的环保管理制度 |
|  |  | 委托有资质单位对本项目进行污染物监测 | 定期委托有资质单位对本项目进行污染物监测 |

表3     环评批复要求执行情况一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目施工期产生的施工废气、废水、固废和施工机械噪声对周边环境会造成不同程度的影响，期间要严格按照《报告书》中的要求，落实各项污染防治措施，保证污染物达标排放。并做好防治水土流失措施。 | 项目施工期产生的施工废气、废水、固废和施工机械噪声。严格按照《报告书》中的要求，落实了各项污染防治措施，保证了污染物达标排放。并做好了防治水土流失措施。根据本项目验收期间的公众参与调查，本项目施工期未对周边环境造成不良影响。 | 完成 |
| 2 | 大气污染主要是堆场堆放装卸、原矿破碎筛分、输送转载、料仓入料工序产生的粉尘、道路运输扬尘等。所有工序产生的粉尘、道路运输产生的扬尘，废气要按照《报告书》中污染防治措施去落实。破碎筛分车间有组织、无组织粉尘排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)中新建企业颗粒物排放的要求(20mg/m3)。堆场堆放装卸、输送转载、料仓入料工序产生的无组织粉尘污染排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)中新建企业颗粒物排放的要求。 | 本项目建设全封闭的原矿储库，全封闭的产品储库。封闭的皮带走廊，全封闭的料仓，并置于车间内。按照《报告书》中污染防治措施进行了落实。 未建设破碎筛分车间。 根据本项目验收监测报告，本项目产生的无组织粉尘污染排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)中新建企业颗粒物排放的要求。 | 完成 |
| 3 | 废水主要为选矿水、初期雨水、生活污水。尾矿浆经浓缩机进行分离，尾水返回循环水池作为选矿补水回用。分离后的尾矿排至尾矿库内，设干排尾矿库。跑冒滴漏、地板冲洗、产品淋控水进入60m3集水池后回用；在厂区最低处建设一座200m3初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，可以用于道路洒水及绿化浇水；生活污水主要为员工洗漱废水，产生量较少，厂区设旱厕，定期由附近村民清掏还田，不得外排。 | 本项目尾矿浆经浓缩机进行分离，尾水返回循环水池作为选矿补水回用。分离后的尾矿排至尾矿库内，设干排尾矿库。跑冒滴漏、地板冲洗、产品淋控水进入60m3集水池后回用；在厂区最低处建设一座200m3初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，可以用于道路洒水及绿化浇水；生活污水主要为员工洗漱废水，产生量较少，厂区设旱厕，定期由附近村民清掏还田，不得外排。 | 完成 |
| 4 | 噪声主要是生产设备运行噪声、运输车辆产生的噪声。对破碎机、空压机、水泵等产生机械噪声的设备置于封闭厂房内，进行密闭、隔声、减振等措施。对厂区及道路两旁进行绿化，可降低噪声对周围环境的污染；对运输噪声，要求车辆在敏感点和厂区限速行使，禁止鸣笛。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 | 本项目对空压机、水泵等产生机械噪声的设备置于封闭厂房内，进行密闭、隔声、减振等措施。在厂区及道路两旁进行了绿化，车辆在敏感点和厂区限速行使，禁止鸣笛。 根据本项目验收监测报告，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 | 完成 |
| 5 | 固体废物为尾矿、除尘灰及生活垃圾。废石外售至项目区域拌合站进行综合利用；尾矿浆经浓缩机进行分离，分离后的尾矿排至尾矿库内；除尘灰全部综合利用回用于生产；垃圾通过设置的封闭式垃圾箱统一收集，委托环卫部门定期清运，不得随意倾倒。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB185992001)及修改单规定要求。 另外，按《报告书》要求，做好地下水防治污染措施。 | 尾矿浆经浓缩机进行分离，分离后的尾矿排至尾矿库内；垃圾通过设置的封闭式垃圾箱统一收集，委托环卫部门定期清运，不得随意倾倒。一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB185992001)及修改单规定要求。 本项目按《报告书》要求，做好了地下水防治污染措施。具体为：原矿堆场、洗选车间、循环水池、产品库、初期雨水收集池和事故水池做为重点防渗。 | 完成 |
| 6 | 对各生产车间周围的空地、厂区周围地带实施绿化措施，并建造有效的防护林带。绿化工作应根据与本区域自然环境相协调和阻止污染扩散的原则，努力提高绿化率。根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(H651-2013)，尾矿库退役前1年，应做出闭场处理设计和安全维护方案，报上级主管部门和省级以上安全生产监督部门审查实施。尾矿库闭场后，应采取有效措施稳定尾砂，并做好土地复垦、生态恢复。 | 在各生产车间周围的空地、厂区周围地带实施绿化措施，并建造有效的防护林带。 | 完成 |
|  |  | 尾矿库退役前1年，应做出闭场处理设计和安全维护方案，报上级主管部门和省级以上安全生产监督部门审查实施。尾矿库闭场后，应采取有效措施稳定尾砂，并做好土地复垦、生态恢复。 | / |
| 7 | 加强对工程的环境管理和环境风险预测，制定突发环境事故应急预案及环境保护管理相关制度，采取合理有效措施防范环境风险，预防突发环境事件的发生。 | 加强对工程的环境管理和环境风险预测，已编制突发环境事故应急预案，并已在大同市生态环境局灵丘分局备案。 | 完成 |
| 8 | 项目建设要严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后须按规定进行环境保护验收。环境保护措施未落实到位，不得正式投入运营。 | 项目严格执行了环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 | 完成 |

- 验收调查结果

（一）生态调查结果

1、本项目选矿厂地类型为荒地，选矿厂实际占地面积2.0hm2，其中选矿厂占地1.8hm2，办公区占地0.2hm2，选矿厂基本在原环评布置的位置上进行建设。本项目施工时严格划定施工区域，没有随意扩大范围，施工结束后及时对施工场地进行了清理和平整，场地进行了硬化和绿化，生态影响范围较小。目前各工业场地已施工结束，场地内进行了硬化，场区及四周修建护坡、挡墙、排水沟等挡护工程。厂外运输道路利用现有的乡村道路，选厂至尾矿库新建双车道Ⅱ级道路，场内运输道路设计路长1.5km、路宽6m，矿内外道路区实际占地面积1.8hm2。建设单位在选矿厂区、办公区等地采用园林树种营造了绿化美化景观，在选矿内外道路防治区及场内道路两侧种植了行道树，同时辅以灌丛、绿篱等植被。

2、尾矿库已开始使用，尾矿库实际占地17.3hm2。目前初期坝已建成，坝高20m，初期坝坝长60m。验收调查期间，尾矿库区内耕荒地变为工矿用地。

（二）大气环境保护措施调查

1、选矿厂由汽车运来原矿石，设置全封闭原矿库。原矿库场地面硬化防渗，并配套设置覆盖全堆场的喷淋抑尘装置，并设一套移动喷雾降尘设施，使原矿石保持一定的湿度。同时本项目设置1座全封闭产品库，堆场地面硬化防渗。输送转运皮带采取封闭走廊的方式，进料端加胶皮挡帘，原料入料及转载处均采取喷水灭尘等措施。料仓进行全封闭。厂区运输道路定期洒水，运输汽车上路前采用篷布遮盖严实，并及时清理车轮附带的泥土等措施，减少道路扬尘污染。

2、尾矿库区采用尾矿层层堆放压实，并及时分片覆土封闭进行绿化，有效减少尾矿库粉尘排放。

3、验收监测期间，对无组织排放废气在选矿厂和尾矿库下风向各布设4个监控点，连续监测2天，每天监测3次。监测结果表明，选矿厂、尾矿库的颗粒物监测浓度均低于《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中大气污染物无组织排放限值的要求。

（三）水环境保护措施调查

1、本项目厂区设旱厕，定期由附近村民清掏；项目生活污水主要为员工洗漱废水，产生量较少，经收集后可用于厂区绿化、堆场洒水抑尘等，不外排。洗选过程中废水闭路循环，不外排，生产过程中产生的全部废水（包括过滤机滤液及厂房内的跑、冒、滴、漏、地板冲洗水及尾矿浆）经打捞磁选机最后一次选铁后一起泵至浓缩系统，尾矿浆经浓缩机分离后，尾水返回生产补水，尾矿排至尾矿库内，厂区无废水外排。初期雨水经收集池收集，沉淀后，用于绿化及厂区降尘洒水。本项目设1座1500m3事故水池。

2、本次验收根据环评及批复对地下水防治的要求，对本项目上下游的石家田村、三山村的水井进行监测，监测结果表明，监测期间，本项目上下游的2个村庄的水井各项结果均达到《地下水质量评价标准》（GB/14848-2017）中Ⅲ类水标准。

（四）固体废物保护措施调查

尾矿排至尾矿库内；生活垃圾堆往指定的地点，交由当地环卫部门统一处理。废机油、废棉纱、废油桶暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。

（五）声环境保护措施调查

设备选用同类设备中的低噪声设备，对于螺旋分级机、球磨机、磁选机、过滤机等固定声源设备采取置于室内、隔声、减振等措施。噪声较高设备集中在厂房内，工程各噪声源均设置在室内，在道路两旁、选厂周围及其它声源附近种植树木，以达到阻止噪声传播的作用。

验收监测期间，在选矿厂、尾矿库四周分别设置4个噪声监测点。监测结果表明，各监测点位昼间、夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准的要求。

（六）社会环境调查

1、本项目不涉及移民安置。

2、本项目建设可以带动当地就业，增加居民收入。

3、从验收地下水监测数据来看，各项结果均达到《地下水质量评价标准》（GB/14848-2017）中Ⅲ类水标准，周围村庄村民饮水未受到本项目建设影响。验收调查期间村民的生活、生产均未受到本项目建设影响。

（七）污染物排放总量

本次验收调查，破碎筛分车间未建设，验收不涉及总量。

## （八）环境风险防范及应急措施调查

该项目按照环评要求的环境风险源采取了相应的应急污染事故防范措施，编制了《突发环境污染事故应急预案》，并在大同市生态环境局灵丘分局进行了备案，备案号为140224-2019-016-L。公司设置有环境风险防范与应急管理机构，制定了环境风险事故防范规章制度，并配备了应急装置。尾矿库已通过安全验收，并取得了安全生产许可证，许可证号为：（晋）FM安许证字【2019】B12352号。

该工程运行以来，各环保设施运行正常，调查期间未发生过环境风险事故。

## （九）环境管理情况调查

该项目制定了相关的环境管理制度，并在各环保设施岗位制定了相应的岗位标准，操作规范。

（十）公众意见调查

总体来说，75.8％的公众对该工程的建设持“满意”的态度，24.2％的公众对该工程的建设持“基本满意”的态度，公众认为该项目的建成有利于当地经济的发展，也为自身的生产和生活提供了便利的条件。

五、验收结论

根据《竣工环境保护验收调查报告》和现场检查情况，本项目环保手续齐全，在实施过程中基本落实了环境影响评价报告及其批复的要求。监测结果表明，污染物排放满足环评批复排放标准要求，生态环境、社会影响、环境风险防范及应急措施、环境管理情况调查结果符合相关要求，项目基本符合验收条件，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

六、建议与要求

1、进一步完善生产操作规程和环境管理制度，做好生产设备和环保设施的日常维护工作，严防跑冒滴漏现象发生。

2、加强尾矿暂存管理，完善道路运输过程污染防治。

3、建立地下水长期动态监测计划，加强对周围水井的水质监测。

灵丘县东岐选矿有限公司

2019年12月6日